- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA:       	Mediciones eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno en la aplicación del método de medición de errores de un voltímetro a contrastar contra un voltímetro patrón.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltímetro | ANALOGICO 96X96 | 0-200 Vcc Cl 1.5 | 1 |
| Multímetro | BM857a | 0-1000 Vcc / ca | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Voltímetro analógico: Instrumento utilizado para medir tensión eléctrica o diferencia de potencial.

Multímetro: Instrumento utilizado para medir varias magnitudes eléctricas.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de la cátedra.

- METODOLOGIA:

Lectura directa de datos.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos del instrumento a contrastar:

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: …………………………….. Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….      Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

Toma de datos del instrumento Patrón:

INSTRUMENTO: …………………………………..

Marca: …………………………….. Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….      Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Escala: ………………………...   Posición: …………………………………………..

| VALOR DE TENSIÓN MULTÍMETRO PATRÓN | VALOR DE TENSIÓN VOLTÍMETRO A CONTRASTAR | ERROR ABSOLUTO | ERROR RELATIVO PORCENTUAL % | ¿ESTÁ EN CLASE SI / NO? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Realizar dos gráficos con valores medidos del instrumento a contrastar en el eje de las abscisas y de error absoluto por un lado y error relativo por otro en el eje de las ordenadas.

- Observaciones:

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: Ninguno

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No existen.

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: Verificar la alimentación que contenga interruptor diferencial y ante cualquier imprevisto bajar el interruptor termomagnético de alimentación.