- TEORÍA DE LOS CIRCUITOS I

- CAPÍTULO X

- ONDAS NO SENOIDALES

Parte A: ANÁLISIS DE FOURIER

Parte B: LA INTEGRAL DE FOURIER

Parte C: MÉTODO DE CONVOLUCIÓN

Parte D: LA FUNCIÓN SISTEMA

Ing. Jorge María BUCCELLA

Director de la Cátedra de Teoría de Circuitos I

Facultad Regional Mendoza

Universidad Tecnológica Nacional

Mendoza, Septiembre de 2001.-

ÍNDICE

Parte A: ANÁLISIS DE FOURIER								 3

A.1	Introducción									 3

A.2	Simetrías										 5

A.3	Ejemplos de aplicación							 7

A.3.1 Onda cuadrada								 7

A.3.2 Onda diente de sierra							 9

A.3.3 Onda rectificada								 9

A.4	Síntesis de ondas								 10

A.5	Espectros en frecuencia							 11

A.6	Valor medio cuadrático y potencia					 12

A.7	Respuesta completa a funciones excitatrices periódicas	 13

A.8	Series exponenciales							 13

A.8.1 Simetrías								 	 14

A.8.2 Ejemplos de aplicación							 14

A.8.2.1 Onda cuadrada asimétrica impar				 14

A.8.2.2 Onda cuadrada simétrica impar					 15

A.8.2.3 Onda cuadrada asimétrica par					 16

A.8.2.4 Onda triangular simétrica par					 17

A.8.2.5 Aplicación a un circuito						 18

Parte B: LA INTEGRAL DE FOURIER							 19

B.1	El pulso recurrente								 19

B.2	La integral de Fourier							 20

B.2.1 Otra forma de la integral de Fourier				 21

B.3	Análisis del pulso rectangular					 22

B.4	Síntesis del pulso rectangular					 22

B.5	Propiedades de la transformada de Fourier			 23

B.6	Significado físico de la transformada de Fourier		 24

B.6.1 Ejemplo de cálculo							 26

B.7	Convergencia de la integral de Fourier				 27

Parte C: EL MÉTODO DE CONVOLUCIÓN							 29

C.1	Introducción									 29

C.2	Equivalencias de pulsos e impulsos					 29

C.3	La integral de superposición o convolución			 31

C.3.1 Interpretación gráfica de la integral de

superposición o convolución						 32

C.4	Evaluación aproximada de la integral de convolución	 33

C.5	Evaluación analítica de la integral de convolución	 35

C.6	Extensiones del teorema de convolución				 36

C.7	Aproximaciones									 38

Parte D: LA FUNCIÓN SISTEMA								 41

D.1	Relaciones entrada-salida para circuitos lineales		 41

D.1.1 Relaciones entrada-salida en el dominio del tiempo	 41

D.1.2 Soluciones de la transformada de Fourier			 42

D.2	Revisión y clasificación de las funciones de los 				circuitos										 44

D.2.1 La frecuencia compleja							 44

D.3	Polos y ceros									 46

TOTAL: 46 páginas.

X - ONDAS NO SENOIDALES

Parte A: ANÁLISIS DE FOURIER

X - A.1 - Introducción.

Cualquier onda, de cualquier forma, puede analizarse como una serie infinita de ondas senoidales de diferente frecuencia. Esto es básicamente lo expuesto por Fourier en 1822.

Era bien conocido que una función puede desarrollarse en forma de una serie geométrica. Por ejemplo:

1/(1 - x)	= 1 + x + x2 + x3 + ... + xn + ...

con |x| < 1.

Si tenemos, por ejemplo, tres puntos en un plano, podemos hacer que una curva del tipo y = a0 + a1x + a2x2 pase por ellos. Reemplazando los valores x,y de cada punto en la ecuación nos dará un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que nos permitirá determinar los coeficientes "ai" de la ecuación. En general ese desarrollo lo podemos extender a cualquier número de puntos y obtener una serie de cualquier índole; sólo deberemos fijar tantos coeficientes como puntos tengamos para poder calcular su valor.

Lo expuesto por Fourier, ampliado incluso a funciones no periódicas, desató una tormenta entre los matemáticos que, pese a la validación que los ensayos físicos ofrecían, no se disipó hasta que en 1933 Norbert Wiener estableció las condiciones exactas bajo las cuales tal expansión era válida.

La utilidad de este concepto la podemos sintetizar diciendo que, si desarrollamos una función cualesquiera en sus componentes senoidales, podemos tratar cada una de las componentes por los métodos conocidos y, finalmente, recombinar los resultados en una onda no senoidal que constituye la respuesta buscada.

En los circuitos en régimen permanente resistivos puros podemos hallar la respuesta (solución forzada) independientemente de la naturaleza de la excitación si el circuito es lineal.

Si el circuito incluye elementos almacenadores de energía podemos hallar esa respuesta solamente para aquellos circuitos y funciones excitatriz a los cuales podemos aplicar el concepto de impedancia, esto es que la excitación debe ser continua, exponencial, senoidal amortiguada. El análisis de Fourier nos permite eliminar esta limitación.

Supondremos que la función f(t) cumple con las siguientes propiedades:

a) f(t) tiene en cada punto un valor único.

b) Condiciones débiles de Dirichlet:

¿Podemos encontrar los coeficientes an y bn?

an = 1π f(x) cos(nx) dx

En el peor de los casos el término coseno puede hacer al integrando siempre positivo. Por lo tanto:

an ≤ 1π f(x)  dx < ∞

o, de otra forma, si:

f(x) dx

existe para cualquier valor de t0, también existen an y bn.

Más fácil de evaluar resulta:

f(x)  2 dx < ∞

que representa la energía en un ciclo.

c) Condiciones fuertes de Dirichlet:

Si se desea una serie uniformemente convergente deben satisfacerse las condiciones fuertes de Dirichlet:

1) f(t) debe ser finita, si f(t) es infinita en algún punto la serie también y no será convergente.

2) Debe tener un número finito de máximos y mínimos, gran número de máximos y mínimos implica el contenido de armónicas elevadas con energía apreciable. Se requieren muchos términos y podría no converger en infinito.

3) Debe tener un número finito de discontinuidades finitas.

En la práctica cualquier onda físicamente realizable las cumple.

En símbolos, para una función periódica, es decir si f(t) = f(t+T):

f(t) = ½a0 + a1 cos t + a2 cos 2t + a3 cos 3t + ... +

+ b1 sen t + b2 sen 2t + b3 sen 3t + ...

es la forma trigonométrica de la serie de Fourier para f(t).

Esta serie para ser útil debe converger. Es decir debe tender a f(t) cuando el número de términos es lo suficiente grande. Tal cosa ocurre en la práctica de forma bastante rápida y la función puede representarse adecuadamente con pocos términos, la llamada suma parcial. En las discontinuidades la serie converge al valor medio de las mismas.

La serie puede desarrollarse para igualar cualquier función deseada durante cualquier duración finita de tiempo mientras la componente fundamental de la serie pasa por un ciclo completo. Si llamamos t1 al principio y t2 al final del período T de la componente fundamental será t2 - t1 = T y con ello:

T = 2 ;  T = 2/  ó   = 2/T

El método de encontrar los coeficientes, llamado análisis de Fourier, se basa en que las funciones seno y coseno constituyen un sistema ortogonal, esto es el promedio de sus productos en cruz es cero.

Resulta conveniente, para simplificar, hacer:

x = t = 2t/T   ó  t = x/ = xT/2

Y con esto resulta:

a) para m y n enteros cualesquiera:

sen mx dx=0			cos mx dx=0

sen mx cos nx dx=0

b) para m y n distintos:

sen mx sen nx dx=0	cos mx cos nx dx=0

c) para m y n iguales:

sen mx 2 dx=π		cos mx 2 dx=π

Para encontrar el coeficiente an multiplicamos ambos miembros por cos nx dx e integramos entre 0 y 2:

f(x) cos nx dx = a02 cos nx dx + a1 cos x cos nx dx +… + + an cos nx2 dx +…+b1 sen x cos nx dx + … + + bn sen nx cos nx dx +…

Conforme a lo antes mostrado, el único término no nulo del segundo miembro es el que tiene an. Luego:

f(x) cos nx dx = anπcon lo que an=1/πf(x) cos nx dx

Operando similarmente resultará que:

bn=1/πf(x) sen nx dx

Puede no ser fácil la integración, pero es teóricamente posible.

Podemos expresar la serie como:

f(x)= ½a0+ m=1∞(am cos mx + bm sen mx)

X - A.2 - Simetrías.

Podemos demostrar que hay condiciones de simetría que permiten establecer la existencia o no de determinados términos en la serie, lo que nos ahorra trabajo en el cálculo.

1) Función impar: f(x) = -f(-x) sólo tienen términos en senos.

ak=2T f(t) cos kω0t dt=2T f(t) cos kω0t dt + f(t) cos kω0t dtsubstituyamos la variable t por -t', o sea t' = -t, y hagamos uso del hecho que f(t) = -f(-t) = -f(t'):

ak =2T −f(−t') cos (−kω0t') dt' + f(t) cos kω0t dt =

ak =2T f(−t') cos (kω0t') dt' + f(t) cos kω0t dt =0

y también:

bk =4T f(t) sen kω0t dt

es decir dos veces la integral de la mitad del intervalo.

2) Función par: f(x) =  f(-x) sólo tienen términos en cosenos y la constante.

bk =2T f(t) sen kω0t dt =2T f(t) sen kω0t dt + f(t) sen kω0t dt

substituyamos la variable t por -t', o sea t' = -t, y hagamos uso del hecho que f(t) = f(-t) = f(t'):

bk =2T −f(−t') sen (−kω0t') dt' + f(t) sen kω0t dt =

bk =2T −f(t') sen (kω0t') dt' + f(t) sen kω0t dt =0

y también:

ak =4T f(t) cos kω0t dt

es decir dos veces la integral de la mitad del intervalo.

3) Simetría de media onda: en cualquier función periódica es f(t) = f(t + T) y decimos que hay simetría de media onda cuando es f(t) = -f(t - ½T).

ak =2T f(t) cos kω0t dt =2T (f(t) cos kω0t dt +

+ f(t) cos kω0t dt) =2T (I1 + I2)

Hacemos t' = t + ½T, entonces:

I1 = f(t'−12T) cos kω0(t'−12T) dt =

I1=−f(t') (cos kω0t' cos kω01t'2T + sen kω0t' sen kω01t'2T) dt'

0T = 2  luego:  sen k0½T = sen k = 0

I1 = −cos kπ f(t') cos kω0t' dt' =

I1 =−cos kπ f(t+12T) cos kω0(t+12T) dt =

= −cos kπ −f(t) (−cos kω0t) dt =−cos kπ f(t) cos kω0t dt

Podemos poner ahora que:

ak =2T (1 − cos kπ)f(t) cos kω0t dt

Sabiendo que:

1 - cos k = 0   para  k = par

1 - cos k = 2   para  k = impar

resulta que:

ak = 0	para	k = par

ak =4T f(t) cos kω0t dt 	para k = impar

Haciendo un estudio similar resultará también que:

bk = 0	para 	k = par

bk =4T f(t) sen kω0t dt 	para k = impar

El hecho de ser par o impar nada tiene que ver con las armónicas pares o impares. Además puede hacerse una función par o impar mediante un cambio de ejes.

Vimos entonces que si una onda tiene alguna simetría podemos ahorrar trabajo integrando a través de una parte del ciclo y luego extenderlo al resto. Por ejemplo, si una función es par, o impar, o tiene simetría de media onda, ciertos coeficientes son cero y el cálculo de los restantes puede hacerse integrando de 0 a  y multiplicando el resultado por dos. Más aún, si la onda tiene simetría de media onda y además es par o impar, es suficiente integrar de 0 a  y luego multiplicar por cuatro.

X - A.3 - Ejemplos de aplicación.

f(x)

+1

-1

0





x

X - A.3.1 - Onda cuadrada.

f(x) = +1  para  0 < x < 

f(x) = -1  para  < x < 2

Dada la definición analítica de la función, vemos que requeriremos de dos integrales para evaluarla en todo el período, por ejemplo:

b3 =1π (+1) sen 3x dx + (−1) sen 3x dx

b3 =1π  sen 3x dx −  sen 3x dx  =

b3 =1π (-1/3) cos 3x  0π + (13) cos 3x π2π =

= (1/ {[(1+1)/3] + [(1+1)/3]} = 4/3 = b3

Generalizando:

an =1π (+1) cos nx dx + (−1) cos nx dx

an =1nπ   sen nx  0π −  sen nx π2π = 0

Para a0 resulta ser indeterminada (0/0), por lo que hacemos:

a0 =1π dx − dx  = (1/)( - 0 - 2 + ) = 0

por otra parte:

bn=1π (+1) sen nx dx + (−1) sen nx dx

bn =1nπ  − cos nx  0π +  cos nx π2π =

= (1/n)(1 - 2 cos n + cos n2) = bn

que depende si n es par o impar.

Para n par:

bn = (1/n)(1 - 2 + 1) = 0

Para n impar:

bn = (1/n)(1 + 2 + 1) = 4/n

Es decir que sólo tiene componentes impares del seno.

f(x) = (4/) sen x + (4/3) sen 3x + (4/5) sen 5x + ...

f(x) = (4/)[sen x + (1/3) sen 3x + ... + (1/n) sen nx]

con n impar.

X - A.3.2 - Onda diente de sierra.

f(x)

+1

-1

0





x



f(x) = x/  (- < x < +)

Esta forma de expresarla es más conveniente que hacerlo de 0 a 2 pues requeriría de dos ecuaciones no muy fácilmente integrables. En general podríamos tomar el período de c a c+2, pero lo haremos de - a +:

an =1π (xπ) cos nx dx =1π2 x cos nx dx =

=1π2 (1n2) cos nx + (xn) sen nx−ππ=

=1π2 (1n2)(cosnπ −cos(−nπ))+(1n)(π sennπ−πsen nπ)=0

bn =1π (xπ) sen nx dx = 1π2 x sen nx dx =

= 1π2 (1n2) sen nx + (xn) cos nx−ππ=

=(2π2n2 )( sennπ − nπ cos nπ)= (2nπ)(− cos nπ)

de donde para n par:		bn = -2/n

y para n impar:			bn = +2/n

luego para la onda diente de sierra tendremos:

f(x) = (2/)[sen x - (1/2)sen 2x + (1/3)sen 3x - (1/4)sen 4x + ...]

X - A.3.3 - Onda rectificada.

Tanto la onda cuadrada como la diente de sierra tienen importante uso práctico, otra forma usual se encuentra a la salida de los rectificadores, donde interesa la componente constante (de continua) y todas las armónicas son indeseables.

Partimos de la corriente de salida de un rectificador de media onda y carga resistiva. Localizamos al eje de forma de obtener una función par.

En este caso la serie será de la forma:

f(t) = ½a0 + a1cos t + a2cos 2t + a3cos 3t + ...

-/2          0  +/2          ++3/2+2+5/2     t

1

Los coeficientes los hallamos por integración entre los límites - y +, ya que en el resto del período la señal es nula, y en ese intervalo la función es: cos t.

Luego:

an = 1π (cosx)(cosnx) dx

si n es distinto de 1:

an=1π (2/(n-1)) sen[(n-1)x]+(2/(n+1)) sen[(n+1)x]−π2π2=

an=1π (1/(n-1)) sen[(n-1)π/2]+(1/(n+1)) sen[(n+1)π/2]

substituyendo los valores de n tendremos:

a0 = 2/		a1 = 1/2		a2 = 2/3		a3 = 0

a4 =-2/15		a5 = 0		a6 = 2/35		a7 = 0

con lo que:

f(t) = (1/)[ 1 + (/2) cos t + (2/3) cos 2t - (2/15) cos 4t +

+ (2/35) cos 6t - ... ]

la única armónica impar presente es la primera o fundamental.

X - A.4 - Síntesis de ondas.

Si partimos de la expresión de la onda cuadrada desarrollada en serie y vamos sumando gráficamente términos, veremos que a partir de la séptima armónica la aproximación comienza a ser mejor, pero siempre permanece una variación en la parte superior aplastada con la frecuencia mayor utilizada. Sin embargo la tendencia a que le crezcan orejas existe a ambos lados de la discontinuidad (fenómeno de Gibbs). Con el aumento de los términos las mismas se estrechan pero no disminuyen su amplitud que se establece en un 9% de la discontinuidad.

La serie infinita, sin embargo, converge exactamente a la función, excepto en la discontinuidad donde converge al punto medio de la misma.

X - A.5 - Espectros en frecuencia.

Puede escribirse una serie de Fourier mediante términos que sólo contengan senos o cosenos, independientemente de que sea o no par o impar, utilizando la relación trigonométrica :

a cos x + b sen x = (a2 + b2)½ cos [x - tg-1(b/a)]

entonces la serie tendrá la forma:

f(t) = ½a0 + c1 cos (t-1) + c2 cos (2t-2) + ... +

+ cn cos (nt-n) + ...

donde:

cn = (an2 + bn2)½	y	n = tg-1(bn/an)

de otra forma:

f(t)=a02+n=1∞cncosnωt−θn

similarmente podemos hacer:

f(t)=a02+n=1∞cnsennϖt−Φn

con:

cn = (an2 + bn2)½	y	n = tg-1(an/bn)

n y n están en grados de la armónica enésima, se miden en la misma escala horizontal que n.

La graficación de este desarrollo en serie no sería muy clara si lo hiciéramos en función del tiempo, pero podemos hacerlo en función de la frecuencia lo que da lugar a representaciones denominadas Espectros en Frecuencia.

Como debemos indicar dos datos para cada componente: amplitud y fase, obtenemos los espectros de Amplitud y de Fase.

En ambos casos tendremos sólo valores para un número entero de veces la frecuencia fundamental, lo que implica un espectro de líneas, discreto, y no una curva continua.

Si la serie está desarrollada en funciones seno y coseno deberíamos pasarla a la forma de solo términos seno o coseno para que pueda ser representada.

Sea:

0        234c.

Amplitud

c0

c1

c2

c3

c4

c5

c7

c6

Frec.

Espectro de amplitud

f(t)=a02+n=1∞cnsennωt−Φn

0        234Frec.

Fase

1









2

3

4

5

6

7

8

Frec.

Espectro de fase

- X - A.6  - Valor medio cuadrático y potencia.

El valor RMS (medio cuadrático) de la onda total es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores RMS de sus componentes. Es decir que si:

i = I0 + Î1 cos (t-1) + Î2 cos (2t-2) + ...

- Irms = (I02 + ½Î12 + ½Î22 + ½Î32 + ... )1/2

o bien:

Irms = (I02 + I12 + I22 + I32 + ... )1/2

La demostración (teorema de Parseval) es simple, ya que por definición es:

I2rms =1Ti2dt

y reemplazando i por los términos de la serie obtendremos lo buscado.

La potencia promedio total es, como consecuencia, la suma de las potencias promedio de la componente de corriente continua, de la fundamental y de las armónicas tomadas separadamente.

- P = P0 + P1 + P2 + ... =

= V0I0 + |V1||I1| cos 1 + |V2||I2| cos 2 + ...

la demostración también parte de la definición:

P = (1T)v∗i dt

que puede considerarse una generalización de la anterior.

Lo importante es que las componentes tensión y corriente de armónicas diferentes no contribuyen a la potencia activa.

- X - A.7 - Respuesta completa a funciones excitatrices 				periódicas.

Podemos ahora representar una función periódica arbitraria como suma infinita de funciones senoidales. Para cada una de estas componentes podemos obtener la respuesta forzada por el análisis simbólico de régimen permanente; la forma de la respuesta natural puede determinarse de la configuración de la red; las condiciones iniciales del circuito permiten, junto con el valor de la respuesta en régimen obtener la amplitud de la solución natural. La suma de ambas nos dará la respuesta completa.

Esta solución analítica no es de mucha utilidad ya que no proporciona una visión clara de su naturaleza. Necesitamos un dibujo de la misma como función del tiempo.

Esto implica un laborioso cálculo para un número grande de componentes. La suma gráfica de las primeras componentes tampoco resulta cómoda.

Se obtiene probablemente una solución más informativa del problema haciendo un análisis transitorio repetido.

Sea por ejemplo la señal:

0  3/2  25/2  t  t

v(t)

10

La solución en el intervalo 0 a  es un incremento exponencial hacia 2,5 amperios (por ejemplo). Al final de este intervalo tenemos así determinado el valor inicial del segundo. Haciendo el mismo análisis sucesivamente tendremos la respuesta completa.

- X - A.8 - Series exponenciales.

Hemos utilizado las formas trigonométricas de las series de Fourier; ahora podemos mejorarla utilizando formas exponenciales del tipo:

f(t) = ... + A-n e-jnt + ... + A-2 e-j2t + A-1 e-jt +

+ A0 + A1 ejt + A2 ej2t + ... + An ejnt + ...

que aunque parece diferente a la anterior no lo es, y puede deducirse de la forma trigonométrica utilizando las fórmulas de Euler:

cos x =(ejx + e-jx)/2		sen x =(ejx - e-jx)/2j

A partir de ellas se pueden encontrar los coeficientes como:

- A0 = ½a0

A1 = ½(a1 - jb1)		A-1 = ½(a1 + jb1)

An = ½(an - jbn)		A-n = ½(an + jbn)

es decir que resultan An = A-n*, o sean conjugados.

La serie exponencial puede escribirse en forma compacta:

f(t) = n=−∞∞An ejnϖt =n=−∞∞An ejnx

Los coeficientes se encuentran más convenientemente de la integral:

Ak=(12π)f(t) e−jkϖtd(ωt) = (12π)f(x) e−jkxdx =

donde k es entero, de - a + incluyendo el cero.

- X - A.8.1 - Simetrías.

Las condiciones de simetría son también útiles. Por ejemplo: si sólo hay términos seno An es imaginaria pura (ya que an es igual a cero), y si sólo contiene cosenos An es real pura (bn = 0) para todos los n. Por otra parte si hay simetría de media onda resultará An = 0 para n par, y el intervalo de integración puede, en este caso, acortarse a medio período.

Nótese que, al no ser la función ejnx impar ni par, no puede acortarse el intervalo de integración en estos casos. Los límites de integración deben estar separados por un período completo a menos que exista simetría de media onda.

- X - A.8.2 - Ejemplos de aplicación.

- X - A.8.2.1 - Onda cuadrada asimétrica impar.

0   3   4x  t

f(x)

+2

f(x) = +2  para  0 < x < 

f(x) =  0  para   < x < 2

Dada la definición analítica de la función, vemos que requeriremos la integración de 0 a , ya que la función es nula en el resto del período:

An= (12π)2 e−jkxdx

debemos hacerla separadamente para n = 0 y para n no igual a cero.

Para n = 0:

A0= (12π)2 dx = (π  2)(2π −0)=1

Para n distinta de cero:

An= (22π) e−jnxdx=1(−jnπ) e−jnx 0π=1(−jnπ) (e−jnx−1)

que depende si n es par o impar.

Para n par:				e-jn = +1

Para n impar: 				e-jn = -1

Es decir que para n par:		An = 0

y para n impar:				An = 2/jn

Es decir que la serie quedará:

f(t) = 1 + 2/j [...-(1/3)e-j3t - e-jt + ejt + (1/3)ej3t +...]

- X - A.8.2.2 - Onda cuadrada simétrica impar.

0    3    4xt

f(x)

+1

-1

f(x) = +1  para  0 < x < 

f(x) = -1  para   < x < 2

La serie quedará:

f(t) = (2/j)[...- (1/3)e-j3t - e-jt + ejt + (1/3)ej3t +...]

es decir igual a la anterior menos 1.

Los coeficientes están dados por:

An = 2/jn 		para n = impar

y podemos trazar un espectro como el de la figura siguiente.

Como la función es impar todos los términos son imaginarios:

f(t)=(2/j(1/n)ejnt  (para n impar positiva o negativa)

jAn

2/n

-2/n

2/

-2/

-8      -7      -6     -5      -4     -3      -2      -1

0    1       2       3      4        5       6        7       8           n

X - A.8.2.3 - Onda cuadrada asimétrica par.

x

x

f(x)

+1

f(x) = +1  para -/2 < x < /2

f(x) =  0  para  /2 < x < 3/2

Dada la definición analítica de la función, vemos que requeriremos la integración de -/2 a /2, ya que la función es nula en el resto del período:

An=π2 2 e-jnx dx

para n = 0		A0 = 1/2

para n par		An = 0

para n impar	An = (1/n) (n = ..., -11, -7, -3, +1, +5, +9,...)

y	An = (-1/n) (n = ..., -9, -5, -1, +3, +7, +11,...)

An

1/n

-1/n

1/

-1/

-8      -7      -6     -5      -4     -3      -2      -1

0    1       2       3      4        5       6        7       8           n

1/

A0

y quedará un espectro:

- X - A.8.2.4 - Onda triangular simétrica par.

    x

f(x)

+1

-1

Podemos definir analíticamente la función como:

f(x) = (2x/) - 1		 0  x 

f(x) = -(2x/) - 1		- x 0

y establecer que presenta simetría de media onda. Esto nos permite integrar sobre medio ciclo y multiplicar por dos.

An=(1π)[(2x/p)-1]e-jnx dx =

= (2/2n2)( e-jn - 1 ) + (j/n)( e-jn + 1 )

por simetría de media onda:

para n par:			An = 0

para n impar  e-jn = -1  y luego:

- An = -4/2n2

expresándola como función del tiempo con x = t, resulta:

f(x) = (-4/2)[ ... + (1/9) e-j3t + e-jt + ejt +

+ (1/9) ej3t + ... ]

f(t)=(−4π2)−∞∞(1/n2) ejnϖt	para n impar

X - A.8.2.5 - Aplicación a un circuito

Veamos la corriente en una bobina ideal como respuesta a una excitación de tensión de onda cuadrada:

0    3    4tt

v(t)

Vmax

-Vmax

+

v(t)

-

L

i(t)

Z(j) = jL	 = n1	Zn = jn1L

Vn = 2Vmáx/jn		para n impar

In = Vn/Zn = (2Vmáx/jn)(1/jn1L) =

-2Vmáx/n21L = (-Vmáx/21L)(4/2n2)	para n impar

que corresponde a una onda triangular de amplitud Vmáx/21L.

f(x)

+Vmáx2L

-Vmáx2L

    x

Parte B: LA INTEGRAL DE FOURIER

- X  - B.1  - El pulso recurrente.

Los sistemas de transmisión por pulsos están generalizados para los medios de comunicación codificada. Para determinar la fidelidad de transmisión de los mismos es necesario conocer sus componentes de Fourier. Este análisis es, entonces, de vital importancia.

Asumiremos tener un pulso rectangular con un intervalo de recurrencia de k veces la duración del pulso. Con ello el análisis será similar a lo visto hasta ahora.

0

-/k      +/k

2



T

+1

f(t)

T/k

t

An= π2e−jnxdx

si n = 0 resulta:

- An = (1/2) [(/k) + (/k)] = 1/k

si n  0, entonces:

An=(1−jn2π) e−jnx −πkπk =(1nπ)(ejnπk−e−jnπk)(2j)=

An = (1/k){[sen(n/k)]/(n/k)}

f(t)=−∞∞(1/k)[sen(np/k)](np/k)ejnϖ1t

Si trazamos el espectro vemos que muestra una envolvente de la forma (sen x)/x, llamada función patrón Sa(x), que permanece igual

[sen(n/k)]/(n/k)

kAn

n/k

1

1

-1

-2

-3

2

3

independientemente del valor de k. Se notará que la armónica de orden késimo se anula y lo mismo los múltiplos de ella. Sa(x) = 0 para x = k.

Las líneas están más juntas a medida que k aumenta, y al mismo tiempo se irán haciendo más cortas en la misma proporción.

El límite de esta condición, cuando los pulsos se van haciendo cada vez menos frecuentes y el tiempo entre ellos se incrementa sin límite, es el pulso único no recurrente. Para este caso la frecuencia fundamental y por lo tanto la diferencia entre armónicas se va haciendo menor, tendiendo a cero, las líneas del espectro se juntan y se aproxima a un espectro continuo en lugar de uno discreto. Al mismo tiempo las amplitudes de las componentes se aproximan a cero en el límite.

Podría deducirse que esto llevaría a perder el concepto pero, al contrario, el límite nos lleva a la integral de Fourier.

- X - B.2 - La integral de Fourier

El análisis y la síntesis de la función temporal se lograron empleando las fórmulas:

f(t)=n=−∞∞An ejnϖ1t			f(x)=n=−∞∞An ejnx

An=12πf(t) e−jnϖ1td(ωt)		An=12πf(x) e−jnxdx

Ahora vamos a realizar unos cambios menores. Sacaremos 1 fuera de la integral, cambiamos n1 por n, y los límites de la integral los pondremos en función del período de la fundamental T.

An=ω12πf(t) e−jωntdt			f(t)=n=−∞∞An ejϖnt

Si este par de ecuaciones se aplica a una secuencia de pulsos repetitivos T resulta ser el tiempo de un pulso al siguiente y puede ser tan grande como se desee.

Consideraremos la posibilidad de encontrar una serie que represente un pulso único. Todo estaría en hacer T tan grande que el pulso anterior y el posterior al considerado se ubicarán infinitamente lejos, pero vimos que aplicando esta operativa al desarrollo encontrado para los pulsos repetitivos hace desaparecer la función An.

Pero la función que no se aproxima a cero es la razón An/1, definida como igual a gn, ya que ambos términos tienden a cero cuando T tiende a infinito.

Luego tenemos:

gn=12πf(t) e−jϖntdt		de análisis

f(t)=n=−∞∞gn ejϖnt				de síntesis

ahora hagamos tender T a infinito:

1) 1 ---> 0	y la llamamos d.

2) cada frecuencia armónica se hace indistinguible de la otra, es decir una sucesión continua de frecuencias y en lugar de n consideraremos a  variable continua que puede tener cualquier valor.

3) en lugar de una sucesión de valores discretos de gn, uno para cada armónica, tendremos la función continua g().

4) finalmente, en el límite, la suma de la síntesis de la función f(t) se convierte en una integración.

Con estos cambios el par de ecuaciones anterior para la serie de Fourier se convierte en el par de la integral de Fourier:

g(ω)=12πf(t) e−jωtdt=F(jω)		de análisis

f(t)=g(ω) ejωtdω				de síntesis

que hace para el pulso único lo que la serie de Fourier hace para una repetición cíclica de pulsos.

Dibujando su espectro obtenemos una gráfica de g() que sirve para el mismo propósito que la gráfica de An para la onda cíclica.

- X - B.2.1  - Otra forma de la integral de Fourier.

También podríamos haber levantado la indeterminación que aparece cuando el período tiende a infinito analizando el producto de An por T y en tal caso llegaríamos al par de expresiones:

F(jω)=f(t) e−jωtdt			de análisis

f(t)=12πF(jω) ejωtdω		de síntesis

las que puede verse difieren solamente en el factor 1/2 y que conforman la forma normal en que se utilizarán para la transformada de Laplace.

X - B.3 - Análisis del pulso rectangular

f(t)

+1

2T

-T

+T

0

t

Encontraremos el espectro g() por medio de la integral de Fourier. Usaremos la fórmula:

g(ω)=12πf(t) e−jωtdt

llamada prisma de transformación por dar el espectro.

g(ω)=12π(1) e−jωtdt=−1πωe−jωt−T T=

=1πωe+jωT−e−jωT2j=1πωsenωT=TπsenωTωT=g(ω)

La similitud con la fórmula de An de la serie de pulsos es aparente. La diferencia es importante: el pulso rectangular único tiene todas las frecuencias, excepto aquellas que son múltiplos enteros de 1/2T, y su espectro es continuo, mientras que el otro es discreto.

- X - B.4 - Síntesis del pulso rectangular.

La transformación inversa puede hacerse:

f(t)=12πg(ω) ejωtdω=TπsenωTωTejωtdω

La integración se realiza desarrollando el exponencial por el teorema de Euler y descartando la doble integral infinita de la función impar como cero. La función par remanente se puede escribir:

f(t)=sen( T+t)ω +sen(T−t)ωπω dω

para integrar los dos términos de la suma separadamente escribimos:

f(t) = f1(t) + f2(t)

La integración infinita de estos dos términos de la forma (sen x)/x da:

f1(t)	= +1/2	para T+t > 0

= -1/2	para T+t < 0

f2(t)	= -1/2	para T-t > 0

= +1/2	para T-t < 0

f1(t)

-T

+T

t

-1/2

f2(t)

-T

+T

t

-1/2

+1/2

+1/2

-T

+T

t

f (t)

+1

- X - B.5 - Propiedades de la transformada de Fourier.

Habíamos llegado a que la transformada de Fourier estaba dada por:

g(ω)=12πf(t) e−jωtdt

o, eliminando el coeficiente 1/2, que aparecerá en la ecuación inversa, (ver X-B.2):

g(ω)≡F(jω)=f(t) e−jωtdt

utilizando la identidad de Euler para reemplazar e-jt obtenemos:

F(jω)=f(t)cos(ωt)dt−jf(t)sen(ωt)dt

dado que f(t), cos t y sen t son funciones reales, ambas integrales son funciones reales de.

Tomando:

- F(j) = A() + j B() = F(j) ej()

tenemos:

A(ω)=f(t)cos(ωt)dt

B(ω)=f(t)sen(ωt)dt

F(j) = [A2() + B2()]1/2

y	() = tg-1 [B()/A()]

si reemplazamos por - se demuestra que A() y F(j) son funciones pares mientras que B() y () son impares.

Si f(t) es una función par de t, entonces el integrando de B() es función impar y los límites simétricos hacen que B() sea nula. Por lo tanto la transformada de Fourier F(j) es real y función par de  mientras que la función de fase () es nula o igual a  para todo . Sin embargo si f(t) es función impar de t, entonces A()=0, F(j) es impar e imaginaria pura de , y () es ±/2.

Finalmente observamos que al reemplazar  por - obtenemos el conjugado de F(j).

- F(-j) = A() - j B() = F*(j)

y obtenemos:

F(j) F(-j) = F(j) F*(j) =

= A2() + B2() = F(j) 2

- X - B.6 - Significado físico de la transformada de Fourier

Supongamos que f(t) es la tensión a través de, o la corriente que circula por una resistencia de un ohmio. Así f2(t) es la potencia instantánea entregada a la resistencia por f(t). Si la integramos sobre todo el tiempo obtendremos la energía total:

W1Ω=f2(t) dt

que podemos poner conforme a lo que ya sabemos:

W1Ω=f(t) ejωtF(jω) dω dt

como f(t) no es función de la variable  podemos introducirla dentro de la segunda integral y cambiar el orden de integración:

W1Ω= f(t) ejωtF(jω) dt dω

si sacamos F(j) de la integral esta se convierte en 2 F(-j), luego:

W1Ω=2πF(jω) F(−jω) dω=2πF(jω)2dω

W1Ω=f2(t) dt=2πF(jω)2dω

Esto es el Teorema de Parseval indica que la energía asociada con f(t) se puede obtener de una integración sobre todo el tiempo en el dominio del tiempo o por 2 veces una integración sobre toda la frecuencia en el dominio de la frecuencia. (En 1805, 17 años antes que Fourier publicara su teorema).

Consideremos una tensión v(t) cuya transformada es Fv(j) y la energía en la resistencia de 1 es W1r, por ello podremos poner:

W1r=2πFv(jω) 2 dω=4πFv(jω) 2dω

dado que Fv(j)2 es función par de . Con  = 2f podemos poner:

W1r=4π2Fv(jω)2 df=8π2Fv(jω)2df

Fv(j)  2

0

0



f

d

df

Si en una representación gráfica de Fv(j)2 dividimos la escala de frecuencia en incrementos df la figura nos muestra que el área de la porción diferencial bajo la curva es igual a Fv(j)2 df. La suma de tales áreas a medida que f varía de - a + es la energía total contenida en v(t) en un ohmio. Así Fv(j)2 es la densidad de energía sobre 1, o energía por unidad de ancho de banda, expresada en J/cps, de v(t), y al integrarla sobre el intervalo adecuado podemos calcular la energía total comprendida en ese intervalo.

- X - B.6.1 - Ejemplo de cálculo.

Supongamos la función excitatriz:

v(t) = 4 e-3t u-1(t)

y definimos un filtro pasabanda ideal con 1 < f < 2. La energía en la salida, vo(t), será por lo tanto igual a la energía de esa parte de v(t) que tiene componentes de frecuencia en los intervalos -2 < f < -1  y  1 < f < 2.

Determinemos la transformada:

Fv(jω)=4e−jωt e−3t u−1(t) dt=

Fv(jω)=4e−(3+jω)t dt= 4(3+jω)

Calculamos la energía total en la resistencia de 1 en la señal de entrada por:

W1v=12πFv(jω)2 dω=8π1(9+ω2) dω

W1v=16π1(9+ω2) dω=16π | 13tg−1(ω3)|0∞=(83) Joules

o por:

W1v=v2(t) dt=16e−6t dt=(83) Joules

Sin embargo la energía total en la salida vo(t) es menor:

W1o=12π 1(9+ω2) 16 dω+12π1(9+ω2) 16 dω=

W1o=16π1(9+ω2) dω=(163π)tg−1(4π3)−tg−1(2π3)=

= W1o = 0,358 Joules

Observamos que el filtro pasabanda ideal permite remover energía de intervalos de frecuencia prescriptos mientras retiene la energía contenida en otros. La transformada de Fourier ayuda a describir cuantitativamente la acción del filtro sin evaluar vo(t).

- X - B.7 - Convergencia en la integral de Fourier.

Vimos que no hay inconveniente en calcular la transformación de Fourier g() para una función del tiempo que tiene valor para un intervalo dado y es nula para todo tiempo anterior y posterior al mismo. Pero cuando la función es continua y tiene valor siempre positivo, por ejemplo, la integral tiene a infinito como límite superior.

Supongamos la función escalón unitario:

g(ω)=(12π)f(t) e−jωtdt=(12π)1 e−jωtdt=

g(ω)=(12π) (1−jω) e−jωt 0 ∞

y no podemos asignarle valor alguno para e-j, si el exponente fuera real tomaría el valor cero, pero al ser imaginario la función es periódica y no se aproxima a límite alguno. La integral no puede evaluarse, se dice que no converge.

Aunque el escalón unitario no da valor alguno para la transformada de Fourier, la función algo similar que es nula para t < 0 e igual a e-ct para tiempos positivos, con c real positiva, sí da una transformada de Fourier:

f(t)

0

t

g(ω)=(12π)e−cte−jωtdt=

g(ω)=(12π) 1−(c+jω) e−(c+jω)t0∞

aquí e-ct se convierte en cero para t=. Pero haciendo c tan pequeño como se quiera la función puede aproximarse a la función escalón. El límite cuando c --> 0 es la constante. Al mismo tiempo:

lím g() = (1/2)(1/j)

c-->0

por lo que se encuentra un espectro como límite.

Esto sugiere tratar a otras funciones de igual manera. Supóngase que f(t) es cero para t<0, pero para t>0 tiene un valor tal que la transformada de Fourier no converge. Hacemos:

f1(t) = f(t) e-ct	con c real positiva,

ahora usamos:

g1(ω)=(12π)f(t) e−cte−jωtdt=

con lo que la integral converge. Por el uso del factor de convergencia podemos encontrar un límite para g1() y de esta manera:

g() = lím g1()

c-->0

La ecuación anterior puede ponerse:

g1(ω)=(12π)f(t) e−(c+jω)tdt=

y presentamos un nuevo símbolo:

s =  + j

donde c es un valor particular de , positivo, real y constante. Con ello queda una función de s:

g1(s)=(12π)f(t) e−sdt=

o bien:

2π g1(ω)=f(t) e−sdt=

que pondremos:

F(s)=f(t) e−sdt

Esto es lo mismo que la transformada de Fourier (excepto por el factor 2 que puede obviarse, (ver punto IX - B.2) si s =  + j con  = c constante real positiva que se requiere que se aproxime a cero como límite.

Pero si no se requiere que c tienda a cero tendremos la transformada de Laplace.

La transformación inversa de Fourier es:

f(t)=g(ω) ejωtdω

Con s =  + j,  = c (constante real positiva) y ds = dj resulta que:

para s = c + j 	y para  = s = c - j

y finalmente  g() --> g(s) = 1/2 F(s).

Entonces:

f(t)=(12jπ) F(s) estds

- Si c = 0 tenemos la transformación inversa de Fourier. Si c-->0 es la misma con un factor de convergencia. Y si c no es necesariamente nula tenemos la transformada inversa de Laplace.

Parte C: EL MÉTODO DE CONVOLUCIÓN

X - C.1  - Introducción.

Resolveremos una función de excitación arbitraria en una serie de impulsos y encontraremos la respuesta del circuito a ella sumando las respuestas a las funciones impulsivas. Es decir, aplicaremos el principio de superposición.

Podemos obtener una respuesta aproximada si dividimos la señal de entrada en una serie de pulsos y luego aproximamos cada pulso con un impulso. Si los pulsos tienen un ancho comparativamente pequeño frente a la constante de tiempo del circuito la aproximación será bastante buena.

En el límite podemos tomar un número infinito de pulsos con un ancho prácticamente nulo. La sumatoria del número infinito de respuestas impulsivas resulta ser una integral, y ésta es una representación exacta de la respuesta del circuito. Esta integral se denomina "Integral de Superposición" o "Integral de Convolución".

Las propiedades de esta integral son las de conducir a soluciones aproximadas rápidas de problemas complicados, y llevar a la formulación de problemas de circuitos resolubles por grandes computadoras digitales. Es un ejemplo del método matemático de "Kernels" utilizado en ingeniería eléctrica, y el de la función de Green, ampliamente usado en Física.

Veremos ahora el problema con respuestas impulsivas que decaen en el tiempo y funciones de entrada del mismo tipo. Es posible extenderlo para incluir señales periódicas, definidas por parámetros estadísticos, o de varias variables.

X - C.2  - Equivalencia de pulsos e impulsos.

Hemos utilizado los impulsos basándonos en su equivalencia con los pulsos. Vamos ahora a analizar las condiciones de equivalencia.

Para el impulso el área es lo importante porque determina la energía que se almacena en el circuito cuando el impulso actúa. Los elementos almacenadores de energía realizan efectivamente la integración y evalúan el área encerrada por el impulso. Realmente no importa la forma, sólo su área. Y es bajo este aspecto que podemos establecer, o no, la equivalencia entre pulso e impulso.

Cuantitativamente hay un error entre el pulso y el impulso que crece con el ancho del primero y depende de la relación entre el ancho del pulso y la constante de tiempo del circuito.



e(t)

0

t

(1)

e(t)

0

t

1/



e(t)

i(t)

+

-

L

R

Veamos un ejemplo:

Para la excitación impulsiva tendremos que la tensión desarrolla una corriente inicial igual a 1/L sobre la inductancia y la respuesta es:

i(t) = (1/L) e-t/T		con T = L/R

Para el pulso tenemos dos intervalos:

De 0 a : la respuesta a un escalón de amplitud 1/:

i(t) = (1/R)( 1 - e-t/T)

la corriente establecida luego decae exponencialmente a partir de:

i() = (1/R)( 1 - e-/T)

que si  << T puede aproximarse como:

i() = (1/R)[ 1 - 1 + (/T) - (2/2T2) + ... ] =

= (1/L)[ 1 - (/2T) ]

En el instante  para el impulso tendremos una corriente:

i(t) = (1/L) e-/T	= (1/L)[1 - (/T)]

Es decir que la respuesta impulsiva es, en t = , menor que la del pulso en la cantidad:

 = /2T

Siendo el comportamiento a partir de  igual en ambos casos, se deduce que el ancho del pulso debe ser pequeño frente a la constante de tiempo del circuito al que se aplica.

Las gráficas de las respuestas son:

i(t)

0

t

IMPULSO

i(t)

0

t

PULSO



Una muestra más espectacular la tendremos si analizamos la tensión sobre la inductancia en ambos casos.

Para el impulso resulta:

eL(t) = u0(t) - (R/L) e-t/T u-1(t)

impulso más exponencial negativa decreciente.

Para el pulso en cambio es:

eL(t) = (1/) e-t/T		0 < t < 

que para t =  vale:

eL() = (1/)[ 1 - (/T) + (2/2T2) + ... ]  1/T = R/L

a partir de  queda aproximadamente:

eL(t) = - (R/L) e-(t-)/T

eL(t)

t

0

T

-R/L

eL(t)

t

0

+T

-R/L





R/L



Las gráficas son:

IMPULSO						PULSO

En una resistencia la diferencia es mayor pero no tiene sentido hacer el reemplazo.

X - C.3  - La integral de superposición o de convolución.

Supondremos que hemos obtenido la respuesta a un impulso de un circuito y la representamos por h(t).

La función de excitación la dividimos en pulsos de ancho . El primer pulso tiene un área aproximada de f1(0), el siguiente de f1(), y así sucesivamente.

Cada pulso lo reemplazamos por un impulso de igual área aplicado al comienzo del pulso. (Podría parecer más lógico aplicarlo al centro, pero es inmaterial ya que haremos a  tender a cero).

De esta forma la expresión aproximada de la excitación en función de esos impulsos es:

f1*(t) =  f1(0) u0(t) +  f1() u0(t-) +  f1(2) u0(t-2) + ...

Cada uno de estos impulsos al ser aplicados a la red produce la respuesta impulsiva modificada en amplitud por el área del impulso y desplazada en el tiempo al instante en que el impulso ocurre.

La respuesta total aproximada resultará así:

f2*(t) =  f1(0) h(t) +  f1() h(t-) +  f1(2) h(t-2) + ...

f2(t)=n=0NΔf1(nΔ) h(t−nΔ)	[N = número de pulsos]

Si hacemos tender  a cero, y la constante de tiempo del circuito no es nula, entonces la respuesta impulsiva y la respuesta al pulso serán iguales.

Al mismo tiempo la sumatoria de pulsos tiende a la función primitiva de excitación, siendo el número de ellos infinito.

En el límite resulta que el producto n se convierte en una variable continua que podemos llamar T; , el espaciado entre pulsos resulta un diferencial, dT; y, finalmente, la sumatoria se convierte en una integral.

La respuesta exacta es entonces:

f2(t)=f1(T) h(t−T) dT

Esta es la integral de superposición (por su forma de obtención). Es una integral paramétrica que para obtener un valor particular, por ejemplo f2(t1), debe introducirse el valor de t1 en lugar de t y realizar la integración completa en T de 0 a :

f2(t1)=f1(T) h(t1−T) dT

Realmente la integración no requiere extenderse más allá de

T = t ya que a partir de ese instante el argumento de la respuesta impulsiva se hace negativo y, por ende, la función resulta nula.

Es decir que podemos poner:

f2(t1)=f1(T) h(t1−T) dT

cada punto de la respuesta requiere la evaluación completa de una integral de este tipo.

X - C.3.1 - Interpretación gráfica de la integral de 				superposición o de convolución.

Graficando una respuesta impulsiva típica, h(T), usando T para ello	ya que la integración será respecto a esa variable, la curva h(-T) resulta una imagen especular respecto al eje de ordenadas de la anterior. Para obtener h(t-T) la curva última debe desplazarse a la derecha t segundos. El valor h(0) ocurre cuando t = T.

Si graficamos la función excitación f1(t) podemos obtener la integral evaluando el producto de f1(T) por h(t-T) y luego encontrando el área encerrada por este.

A medida que t varía de cero a infinito la función mostrada en (c) se desplaza hacia la derecha. Con esto el producto cambia y por ende el valor de f2(t). Esencialmente la función h(t-T) se desplaza, o barre, la función f1(t). Por ello se la denomina a veces función de barrido (scanning function).

Convolución significa doblado y el elemento principal de esta interpretación gráfica es el replegado de h(T) para obtener h(-T).

h(T)

0

T

(a)

h(-T)

0

T

(b)

h(t-T)

0

T

t

(c)

f1(T)

0

t

(d)

T

0

T

f1(T)h(t-T)

t

(e)

Área=f2(t)

X - C.4  - Evaluación aproximada de la integral de 				convolución.

Puede ser más fácil evaluar la convolución por un procedimiento similar al desarrollado para obtener la integral que por métodos analíticos o gráficos.

En particular cuando sólo se requiere una aproximación que puede obtenerse representando la excitación por un número reducido de impulsos.

Veamos el caso de un circuito R-L excitado por tensión:

Tomando la corriente como respuesta tendremos para un impulso:

i(t) = h(t) = e-t u-1(t)

Si la función estímulo es un pulso rectangular de amplitud y

duración unitarias tendremos que en t = 0 es un escalón unitario cuya respuesta es:

i(t) = 1 - e-t			para 0 < t < 1

e(t)

i(t)

+

-

L=1

R=1

e(t)

0

t

(1)



i(t)=h(t)

0

t

1

En t = 1 desaparece el pulso y el circuito queda liberado a sí mismo decayendo la corriente a cero con constante de tiempo unitaria; siendo el máximo valor de i para t = 1 de iMAX = 0,632 amp.

Una respuesta aproximada se puede obtener dividiendo el pulso en cuatro de amplitud unitaria y duración 1/4, reemplazándolos por cuatro impulsos equivalentes de área = 1/4 ubicados en t = 1/4, 1/2, 3/4 y 1.

La respuesta a cada uno de ellos es una exponencial de amplitud 1/4 aplicada en el instante de ocurrencia del impulso y constante de tiempo unitaria.

0,632

e(t)

i(t)

t

t

0

0

1

1

0,71

e(t)

i(t)

t

t

0

0

1/4

1/4

1/4



1



3/4



1/2



1

3/4

1/2

=1/4

=

=

=

La aproximación está dentro del 10% del valor correcto lo que puede ser suficiente para un problema real.

Cuando la respuesta correcta no se conoce, puede hacerse un segundo cómputo con mayor número de pulsos y si esta respuesta no cambia mucho respecto a la anterior puede darse por buena.

X - C.5  - Evaluación analítica de la integral de 					convolución.

La evaluación analítica es a menudo difícil sin una extensa tabla de integrales, pero en algunos casos resulta simple. En general la función de entrada no arranca hasta t = 0 y por lo tanto es deseable multiplicarla por la función u-1(t) para seccionarla, matemáticamente, al origen. Similarmente la respuesta al impulso que ocurre en t = 0 es una función que también comienza en t = 0, la que seccionaríamos al origen multiplicándola por u-1(t). Este término hace que automáticamente la respuesta sea cero hasta que el impulso se haya aplicado.

Cuando los impulsos se aplican después de t = 0 es importante que las respuestas sean nulas hasta que tengan efecto los impulsos correspondientes. La función escalón se encarga de eso.

Supongamos otra vez el circuito de la figura excitado por un impulso unitario:

i(t) = h(t) = e-t u-1(t)

e(t)

i(t)

+

-

L=1

R=1

i(0+)=1Lu0(t) dt=1Amp.

T = L/R = 1seg

La respuesta impulsiva describe o caracteriza al circuito (por ello suele llamarse "Función Sistema").

A partir de ella podemos obtener la respuesta a otra excitación, por ejemplo al escalón unitario.

Conforme a la integral de convolución la solución será:

i(t)=u−1(T) h(t−T) dT

en la función h la variable t debe ser reemplazada en el término exponencial y en la función escalón. Entonces:

i(t)=u−1(T) e−(t−T) u−1(t−T) dT

el efecto de las dos funciones escalón es restringir los límites de integración, ya que la primera es nula para valores de T menores que cero y la segunda para valores de T mayores que t. Luego:

i(t)=e−(t−T) dT=e−(t−T) 0 t=(1−e−t) u−1(t)

resultado que se aplica para t > 0 y por ello está multiplicado por la función escalón.

[La función escalón es la integral de la función impulsiva. La respuesta a la función escalón es la integral de la respuesta al impulso para t = 0 a t = t.]

Si consideramos ahora como excitación a la función exponencial estaremos ante el estudio del fenómeno de resonancia que habíamos resuelto por el método de variación de parámetros. Con la integral de convolución tendremos:

iR(t)=e−T u−1(T) e−(t−T) u−1(t−T) dT

que podemos reducir a:

iR(t)=e−T e−(t−T) dT

iR(t)=e−t dT=t e−t u−1(t)

la misma respuesta que obtuvimos en su momento.

El método analítico es particularmente simple cuando la respuesta h(t) es del tipo exponencial o puede reducirse a ella, es decir desarrollando la función mediante series exponenciales.

X - C.6 - Extensiones del teorema de la convolución.

La integral de convolución da la función respuesta de un circuito cuando la respuesta al impulso del mismo y la función estímulo son conocidas. Varios teoremas nos permiten operar con esas dos funciones para simplificar la evaluación de la integral.

f1(t)

f2(t)

h(t)

TEOREMA Nº 1: Intercambio de la función estímulo con la función respuesta al impulso.

Tenemos la relación básica para la convolución, la respuesta es:

f2(t)=f1(T) h(t−T) dT

Ya que f1(t) es nula hasta t = 0 podemos cambiar el límite inferior de la integral a -:

f2(t)=f1(T) h(t−T) dT

hacemos la substitución:	t-T = Z,	dT = -dZ

con lo que para T = -, Z = + y para T = +, Z = -; luego:

f2(t)=f1(t−Z) h(Z) (−dZ)

si intercambiamos los límites de la integral tendremos:

f2(t)=f1(t−Z) h(Z) dZ

La variable de la integral es Z pero al poner los límites la Z desaparece y la integral es sólo función de t. La Z es una falsa variable y puede ser cambiada por cualquier otra letra sin alterar los resultados, con lo que queda:

f2(t)=f1(T) h(t−T) dT=f1(T) h(t−T) dT

o, en forma sintética:

f2(t) = f1(t) * h(t) = h(t) * f1(t)

TEOREMA Nº 2: La derivada de la respuesta de salida puede expresarse como la derivada de la integral de convolución.

Si:

f2(t)=f1(T) h(t−T) dT

es:

df2(t)dt=f1(T) dh(t−T)dt dT

o bien, si:

f2(t)=f1(t−T) h(T) dT

es:

df2(t)dt= df1(t−T)dt h(T) dT

Sintéticamente:

f2'(t) = f1(t) * h'(t) = f1'(t) * h(t)

f2'(t) = h'(t) * f1(t) = h(t) * f1'(t)

TEOREMA Nº 3: La integral de la función respuesta puede expresarse como la integral de la integral de convolución:

f2(t)=f1(T) h(t−T) dT

integrando ambos miembros:

f2(t) dt=f1(T) h(t−T) dt dT

o bien:

f−12(t)=f1(T) h−1(t−T) dT

f−12(t)=f−11(T) h(t−T) dT

La combinación de estos tres teoremas puede explicitarse como:

fn-m2 (t) = fn1 (t) * h-m (t) = f-m1 (t) * hn (t)

en particular es interesante diferenciar una de las funciones hasta que sea representada por impulsos. La convolución de una señal con un impulso es igual a la señal misma.

X - C.7 - Aproximaciones.

Si aproximamos una función por segmentos rectos y la derivamos dos veces se tendrá una serie de impulsos, como en el ejemplo siguiente.

La convolución de esta segunda derivada con la respuesta impulsiva es muy fácil; es simplemente la suma de varias respuestas impulsivas comenzando en distintos instantes y es rápidamente obtenible por medios gráficos o analíticos.

f(t)

f'(t)

f"(t)

-

-





t

t

t



La respuesta de la red a la función original es la segunda integral de la función obtenida por convolución. En este procedimiento la diferenciación de la entrada violenta a la función, pero la integración la suaviza otra vez.

La función respuesta obtenida por convolución, tal como hemos discutido, es solamente una aproximación a la respuesta correcta. Mientras más exactamente es representada la función original por rectas mejor será la aproximación. La mayor ventaja del método es que puede obtenerse fácilmente una estimación del error de la respuesta. La diferencia entre la curva original y la aproximación por segmentos rectos constituye la función error de la excitación, y la respuesta del circuito a esta función es el error de la respuesta.

Este puede ser computado de la misma forma que para obtener la función respuesta para la función original.

La función error se aproxima por segmentos, se diferencia dos veces, se hace la convolución con la respuesta impulsiva, y la segunda integral de la función obtenida es una aproximación cercana al error de la función respuesta.

Los métodos de convolución permiten al analista de circuitos contar con una idea de la respuesta con poco esfuerzo numérico, y la misma formulación puede ser procesada por computadoras digitales cuando se requiere mayor exactitud.-

NOTAS Y COMENTARIOS

Parte D: LA FUNCIÓN SISTEMA

X - D.1 - Relaciones entrada-salida para circuitos 					lineales.

Un sistema lineal puede definirse como un dispositivo o circuito que obedece a la siguiente ley: Dada una operación  (ómicron), señales de entrada f1(t) y f2(t), y dos constantes cualesquiera a y b, entonces:

[af1(t) + bf2(t)] = a[f1(t)] + b[f2(t)]

Esto es la respuesta a la suma de dos señales es la suma de las respuestas a las señales individuales. Esta ley describe una amplia variedad de dispositivos lineales bajo condiciones adecuadas de operación.

X - D.1.1 - Relaciones entrada-salida en el dominio del 			tiempo.

Dos aplicaciones matemáticas de la ecuación son de uso común. La primera emplea una integral de convolución y es útil cuando se estudian las características de clases de sistemas tales como filtros y amplificadores. La segunda emplea ecuaciones diferenciales y es la obtenida cuando se formula la primer descripción del sistema.

Una respuesta impulsiva h(t,u) es la respuesta de un sistema en el instante t a un impulso aplicado en el instante u. Si f(t) es cualquier función de entrada disponible, la respuesta g(t) se obtiene por la ecuación:

g(t)=h(t,u) f(u) du

El sistema es causal si h(t,u) = 0 para t < u; el sistema no responde antes que la señal sea aplicada. El sistema es invariante en el tiempo si:

h(t,u) = h(t-u,0)  h(t-u)

para todo valor de t y de u.

Cuando la entrada a un sistema invariante se desplaza en el tiempo el único cambio en la salida es el mismo desplazamiento en el tiempo. La relación entrada-salida para un sistema invariante está dada por la integral de convolución:

g(t)=h(t−u) f(u) du=h(u) f(t−u) du=h(t)∗f(t)

donde * indica el producto y convolución.

Si el sistema es, además, casual, el límite inferior de la primer integral puede reemplazarse por t y en la segunda por cero.

Dado un circuito con resistores, capacitores, transistores y otros elementos, es normalmente difícil escribir la respuesta impulsiva directamente. En lugar de ello se escriben ecuaciones diferenciales y algebraicas para describir los componentes individuales y las leyes de Kirchhoff para describir sus interconexiones. (ver el método de las ramas o "2b").

Esas ecuaciones son combinadas en una ecuación diferencial para el sistema completo tal como:

andnf(t)dtn+an−1dn−1f(t)dtn−1+⋯+a1df(t)dt+a0 f(t) =

=bmdmg(t)dtm+bm−1dm−1g(t)dtm−1+⋯+b1dg(t)dt+b0 g(t)

Siendo generalmente m > n. La respuesta impulsiva puede obtenerse por el método de la transformada de Fourier.

Las ecuaciones integrales y diferenciales vistas deben ser resueltas cuando se conocen f(t) y se busca g(t) y la tarea no es fácil. Transformarlas al dominio de la frecuencia genera un juego equivalente de ecuaciones algebraicas que pueden ser resueltas fácilmente.

Invirtiendo la transformación se produce la salida deseada g(t).

Una serie de propiedades de las redes puede ser estudiada directamente en el dominio de la frecuencia y por ende no es siempre necesario recurrir a una inversión formal. Los modelos de sistemas en el dominio de la frecuencia pueden obtenerse con las transformadas de Fourier o de Laplace.

X - D.1.2 - Soluciones de la transformada de Fourier.

Si f(t) y g(t) son señales de energía finita, la relación entrada-salida en el dominio de la frecuencia (real) es:

G(j) = H(j) F(j)

donde:

Fh(t)=H(jω)=h(t) e−jωtdt= G(jω)F(jω)

la transformada de Fourier de la respuesta impulsiva es la función de transferencia del sistema. Puede obtenerse esta función en el dominio de s, la frecuencia compleja, por medio de la transformada de Laplace.

La función compleja H(j) puede escribirse en los términos de una amplitud real A() y de una función de fase real () como:

H(j) = A() e-j()

donde A(-) = A() y (-) = -() para toda pulsación .

La respuesta impulsiva h(t) puede expresarse como:

h(t)=12πH(jω) ejωtdω=1πA(ω) cos ωt−Θ(ω) dω

La respuesta al escalón del sistema a(t) es la salida debida a la función escalón u-1(t).

En general:

a(t)=h(t) dt

que puede ponerse:

a(t)=  ½ A(0)+1π [A(ω )ω ] sen [ωt - q(ω )] dω

Sistema lineal

u0(t-u) 		invariante en		 h(t-u)

el tiempo

u0(t)

h(t)

t

t

u

u

0

0





Dominio del tiempo

f(t) 				Convolver con h(t)				g(t)

entrada		      	    	    	 	 salida

F(j)				Multiplicar por H(j)			G(j)

Dominio de la frecuencia real

Relación entrada-salida a través del dominio del tiempo o de la frecuencia real con el par de transformadas de Fourier.

X - D.2 - Revisión y clasificación de las funciones de 			los circuitos.

La función operacional de la red es un operador que relaciona la respuesta de la red a una función fuente. Los tipos de funciones de red son:

a) Immitancia Operacional: relaciona una respuesta en tensión a una excitación en corriente, o una en corriente a una fuente de tensión. Una immitancia operacional impulsora relaciona tensión y corriente en el mismo par de terminales, mientras que una de transferencia las relaciona en distinto par de terminales. Si relaciona una respuesta en tensión a una excitación en corriente se denomina impedancia y se indica, en general, por Z(p) con subíndices adecuados. Si la fuente es una tensión y la respuesta una corriente la immitancia se denomina admitancia indicándose con Y(p). La variable p indica la frecuencia compleja como el caso más general.

b) Función de Transferencia: relaciona la respuesta en un par de terminales, o rama de la red, o una fuente en otro par de terminales, o rama de la red.

c) Función Ganancia: relaciona la respuesta en tensión a una excitación en tensión, o respuesta en corriente a excitación en corriente. Es decir respuesta de la misma magnitud de la excitación. La función puede expresarse como adimensional con módulo y fase, o en decibeles sobre una carga dada.

X - D.2.1  - La frecuencia compleja.

Consideremos una tensión senoidal amortiguada:

v(t) = VMAX et cos (t + )			[1]

podemos lograr una tensión constante haciendo  y  iguales a cero.

v(t) = VMAX cos  = V0				[2]

Si sólo  es cero tenemos la senoide general:

v(t) = VMAX cos (t + )				[3]

y si sólo  es cero tenemos la exponencial:

v(t) = VMAX cos  et = V0 et		[4]

Es decir que la función indicada en [1] incluye como casos particulares a las otras tres.

Comparando la exponencial [4] con la representación compleja senoidal con ángulo de fase nulo:

v(t) = V0 ejt

vemos que la única diferencia estriba en que el exponente es real en un caso e imaginario en el otro. Podemos definir a  como una "frecuencia", y la conocemos como la parte real de la frecuencia compleja o, también, frecuencia neperiana en Nepers/seg.

Definiremos matemáticamente la frecuencia compleja. Para lo cual establezcamos que cualquier función que puede escribirse:

f(t) = K est

donde K y s son constantes complejas independientes del tiempo, está caracterizada por la frecuencia compleja s.

Por ejemplo:

Una tensión constante:		v(t) = V0

puede expresarse como:		 	v(t) = V0 e0t

Una exponencial:			v(t) = V0 et

puede ponerse de la forma:		v(t) = V0 e(+j0)t

La senoidal:				v(t) = VMAX cos (t + )

por Euler:		cos (t + ) = ½(ej(t+) + e-j(t+))

resulta:		v(t) = (½ VMAX ej) ejt + (½ VMAX e-j) e-jt

tenemos presentes dos frecuencias complejas s1 = j y s2 = -j; complejas conjugadas (s2 = s1*) y los dos valores K son también conjugados. Los dos términos también, lo que se esperaba para obtener una cantidad real.

La senoidal amortiguada:		v(t) = VMAX et cos (t + )=

= ½ VMAX et (ej(t+) + e-j(t+))

de donde:		v(t) = ½ VMAX ej e(+j)t + ½ VMAX e-j e(-j)t

nuevamente un par de frecuencias complejas conjugadas s1 = +j  y s2 = -j.

Ejemplos:

v(t) = 100					s = 0

v(t) = 5 e-2t				s = -2 + 0j

v(t) = 2 sen 500t			s1 = 500j ;  s2 = -500j

v(t) = 4 e-3t sen (6t + 10º)	s1 = - 3 + 6j ; s2 = - 3 - 6j

A la inversa: s = 0 indica una función constante; debe ser real para que la función pueda ser también real. Mientras que s = 5 + 5j indica una exponencial creciente.

Un valor puramente imaginario nunca puede asociarse a una cantidad real, para obtener una función real deben considerarse valores asociados de s conjugados. De todas maneras la existencia de una frecuencia compleja puede asociarse a una función senoidal sobreentendiéndose la existencia de la conjugada.

X - D.3 - Polos y ceros

Podemos decir, en general, que para una red lineal la función respuesta y(t), está relacionada a la función fuente (t), a través de una ecuación de equilibrio de la forma:

(a0 + a1p + a2p2 + ... + ampm) y(t) =

= (b0 + b1p + b2p2 + ... + bnpn) (t)

o en forma abreviada:

D(p) y(t) = N(p) (t)

de donde:

y(t) = [N(p)/ D(p)] 	(t) = H(p) (t)

Aquí vemos que D(p) es función del circuito y es común a todas las relaciones que busquemos, mientras que N(p) depende de la respuesta particular que se requiere. N(p) (t) es la función forzante para la respuesta requerida.

Si la función fuente es cero la ecuación de equilibrio para cualquier variable del circuito y(t) tiene la misma forma:

D(p) y(t) = 0

Esta ecuación homogénea lineal a coeficientes constantes puede resolverse introduciendo los modos Kest de forma que las raíces características son dadas por la solución de la ecuación algebraica D(s) = 0. El polinomio puede factorearse de la forma:

D(s) = aMsM + aM-1sM-1 + ... + a1s + a0 =

= aM (s - s1) (s - s2) ... (s - sK)

donde las si son las raíces del polinomio D(s).

Introduciendo el símbolo de productoria:

D(s) = aM K=1M(s−sK)

Las raíces sK de D(s) constituyen los valores que harán infinita a la respuesta es decir que representan los polos de H(p).

Por su parte podemos hacer el mismo análisis para el polinomio N(p), las raíces del cual nos definen los valores de p (o de s) que hacen cero a H(p) y, por consiguiente, son los ceros de ella.