- DEPARTAMENTO/AREA:              Electromecánica

- CATEDRA:                Mediciones eléctricas

- OBJETIVO: Orientar al alumno en la aplicación del correcto uso del telurímetro

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

4.1   EQUIPOS /INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOTRANSFORMADOR MANUAL (VARIAC) | UTN - 2796 | 220/0-250 V; 10 A | 1 |
| PUENTE RECTIFICADOR |  | 32 A | 1 |
| INTERRUPTOR 13,2 KV | 3AE1284-2 | SIEMENS | 1 |

4.2  INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FORMULA/CARACTERISTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| NINGUNO | - | - |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Interruptor: Elemento capaz de interrumpir (abrir el circuito) la corriente de cortocircuito.

- REFERENCIAS APLICABLES

Apuntes de cátedra.

- METODOLOGIA:

- Identifique los siguientes elementos: motor (M1); fines de carreras de resortes cargados ¨S21; S22; S6; S12; S3; S4¨; el contactor K1; Bobina de cierre Y9 y Bobina de apertura Y1.

- Explique ¿Cómo la lógica cableada del esquema funcional del sistema antibombeo (o sea evitar que el interruptor habrá  y cierre continuamente alternadamente como un timbre)?

- Realice las maniobras de apertura y cierre del interruptor. Verifique que los contactos normales abiertos y cerrados cumplan su función. Y por último verifique el que el funcionamiento del sistema antibombeo sea correcto.

- CUESTIONARIO/ANALISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Toma de datos:

MOTOR: …………………………………..

Marca: …………………………….. Modelo: ……………………….. Número de Serie: ………………………………

Clase: ………………………….      Principio de funcionamiento: ………………………….…………………………..

Aislación: ……………………..….  Posición: …………………………………………..

Observaciones:

- CONDICIONES DE SEGURIDAD ,HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR: No es necesario.

  - DESPERDICIOS GENERADOS: No hay

  - MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMBIENTALES  A TENER EN CUENTA: