Problema 1

Un tramo gasoducto de gas natural comprimido (GNC) debe ser apoyado en el lecho del mar. Para evitar que la cañería de PEAD flote se deciden instalar lastres de hormigón cada 2 metros.

¿Calcular el peso mínimo de cada lastre de hormigón?

| Datos Gasoducto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Densidad ag.mar | 1.030 g/cm³ |
| Densidad GNC | 0.160 g/cm³ |
| Densidad PEAD | 0.950 g/cm³ |
| DN | 250 mm |
| SDR | 11 |
| e | 22.7 mm |
| Øin | 204.6 mm |

Problema 2

Se tiene que alimentar a 2 tanques (D y G) con demandas idénticos de 27 L/s, impulsando agua con una única bomba (cuyas características se adjuntan) a través de las cañerías descritas en la ilustración.

- Calcular las pérdidas en cada tramo (T0, T1, T2, T3 y T4)

- Identificar el punto de funcionamiento de la bomba para satisfacer la demanda exigida: Caudal, Altura manométrica, Potencia, Rendimiento, ANPA requerido.

- Calcular el ANPA disponible (temp 30°C, p 1030 hPa). ¿Verifica?

- En función de los datos en a) y b)

  - Dibujar la línea piezométrica A-B-C-D

  - Dibujar la línea piezométrica A-B-C-E

  - Dibujar la línea piezométrica G-F

- ¿Qué pérdida de presión tiene que generar la válvula V1 para mantener ese equilibrio?

Las siguientes 3 descripciones solicitadas pueden ser respondidas en modalidad coloquio.

- ¿Describir qué pasaría si V1 no generara ninguna pérdida? (no hace falta hacer cálculos)

- ¿Describir qué pasaría si V1 se cierra completamente? Graficar línea piezométrica.

- Utilizando los conocimientos de semejanza dinámica, para la situación de V1 cerrada. ¿Cómo hacer que la bomba satisfaga la demanda de 27 L/s en D?