- DEPARTAMENTO/ÁREA:    LABORATORIO FLUIDODINÁMICA

- CATEDRA: MECÁNICA DE FLUIDO Y MÁQUINAS FLUIDODINÁMICAS

- OBJETIVOS:

- OBJETIVO GENERAL

  - Consolidar los conceptos fundamentales vinculados al comportamiento del flujo en conductos a presión, particularmente la línea piezométrica y la pérdida de carga en cañerías y accesorios, mediante la ejecución de una práctica experimental en condiciones controladas.

- OBJETIVOS PARTICULARES

  - Realizar ensayos experimentales con distintos caudales en el sistema de conductos a presión del laboratorio, registrando presiones y caudales en distintos puntos del circuito.

  - Determinar y analizar empíricamente el coeficiente Kv de válvulas y la pérdida de presión en cañerías y accesorios, comparando los resultados obtenidos con los valores teóricos y tabulados.

  - Representar gráficamente la línea de energía correspondiente a cada condición de ensayo, interpretando los desvíos entre los datos teóricos y los medidos.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

  - EQUIPOS/INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERÍSTICA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba centrífuga |  | Electrobomba centrífuga de 25HP – 35 L/s – 32 m.c.a. | 1 |
| Conductos del Laboratorio | Propio | Sistema de conductos para conducciones presurizadas del laboratorio de Fluidodinámica: Acero DN 90 mm, PVC DN 75, 90 y 110 mm | 1 |
| Válvula mariposa tipo wafer | 2109 11 3" | Válvula manual tipo mariposa diámetro nominal 80mm con graduación | 1 |
| Válvula mariposa tipo wafer | 2109 10 2½" | Válvula manual tipo mariposa diámetro nominal 65mm con graduación | 1 |
| Válvula mariposa tipo wafer | 2109 11 4" | Válvula manual tipo mariposa diámetro nominal 100mm con graduación | 1 |

| NOMBRE | MODELO | CARACTERÍSTICA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| Manómetros |  | Manómetros analógicos 0 a 10 kgf/cm² | 4 |
| Vacuómetro |  | Vacuómetro analógico 0 a -1 kgf/cm² | 1 |
| Caudalímetro |  | Caudalímetro electromagnético de 0 a 50 L/s | 1 |
| Planilla de cálculo |  | Planilla de cálculo |  |

  - INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FÓRMULA/CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Agua Limpia (condición eq. Bombeo) |  | 3000 litros |
| Energía Eléctrica |  | 10 a 30 kWh |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Ecuaciones de continuidad, de Bernoulli, de pérdida de carga en conductos a presión, pérdida de carga en accesorios por método de los coeficientes K y relación de las mismas vistas en clases teóricas y prácticas y evaluadas en parcial previo al presente Ensayo de Laboratorio.

Unidad y símbolos en orden alfabético.

Diámetro nominal: Dn [mm]

Diámetro interior: Di [mm]

Longitud: L [m]

Frecuencia de la tensión alterna: f [Hz]

Caudal: Q [L/s, m³/s, m³/h]

Presión: p [kg/cm², Pa]

Pérdida de carga: Hs [kg/cm², m.c.a.]

- REFERENCIAS APLICABLES

- Potter, M. C., Wiggert, D. C. & Ramadan, B. (2012). Mecánica de fluidos (4ª ed.). McGraw-Hill.

- Streeter, V. L., Wylie, E. B., & Bedford, K. W. (2000). Mecánica de fluidos. McGraw-Hill.

- Giles, R. V. (2005). Mecánica de los fluidos e hidráulica. McGraw-Hill.

- Mott, R. L., & Utener, J. A. (2015). Mecánica de los fluidos. Pearson Educación.

- López-Herrera Sánchez, J. M. (2005). Mecánica de fluidos: problemas resueltos. McGraw-Hill.

- METODOLOGÍA

- Relevar los tramos de cañería y accesorios desde el manómetro de la primera medición hasta la descarga.

- Direccionamiento del caudal

  - Seleccionar una válvula para el ensayo.

  - Abrir completamente (posición 90°)

    - la válvula seleccionada para el ensayo,

    - la válvula principal

    - y las que permitan la plena circulación del agua.

  - Cerrar completamente las válvulas que no se utilizarán (posición 0°)

- Arrancar el sistema mediante “PROTOCOLO DE ARRANQUE MANUAL DEL LABORATORIO DE FLUIDODINÁMICA”

- Reproducir, (dentro de los límites del sistema), algunos puntos de la tabla “VALORES DE Kv” que suministra el fabricante de las válvulas. Para ello:

  - Para la válvula seleccionada, en cada posición seleccionada hacer circular el caudal tabulado y relevar las presiones que se aprecian en los manómetros aguas arriba y aguas debajo de la misma.

  - Abrir completamente (posición 90°) la válvula, relevar caudal y pérdida de presión con el objetivo de calcular la constante K de la válvula en posición totalmente abierta.

- Para la cañería de PVC DN 75 mm, hacer circular el máximo caudal posible.

  - Relevar dimensiones, recorrido, descarga y accesorios de la cañería ensayada

  - Relevar caudal

  - Relevar presiones

Nota: Para ajustar el caudal deseado valerse de la válvula principal y de la regulación de velocidad de la electrobomba.

- CUESTIONARIO/ANÁLISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Todos los ensayos son relevados paso a paso con fotografías, listando los datos y medidas observados.

Utilizando planillas de cálculo EXCEL, se aplican las ecuaciones de Bernoulli, las de pérdida de carga y los datos de los ensayos, especificando las variables y constantes intervinientes.

Los resultados son presentados, mediante cuadro, gráficos y síntesis de los análisis.

El informe del ensayo debe contener:

- una memoria: con el título, objetivo, procedimiento,

- fotografías,

- planilla analítica

- ecuaciones y cálculo con resultados,

- gráficas y

- conclusiones.

Es fundamental, presentar un esquema de línea piezométrica para cada medición.

El informe será subido a la plataforma Moodle en la tarea “LAB03 – RESISTENCIA EN CONDUCTOS BAJO PRESIÓN” bajo las condiciones publicadas en ella, antes de los 14 días de realizado el ensayo, en formato digital (sean documentos de texto y/o planillas).

- CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - Elementos De Protección Personal a Utilizar

Especificados en el “PROTOCOLO DE ARRANQUE MANUAL DEL LABORATORIO DE FLUIDODINÁMICA”

  - Desperdicios Generados

Los fluidos empleados no revisten riesgos.

  - Medidas de Seguridad, Ambientales a Tener en cuenta

Las fuerzas y elementos de los ensayos e instalaciones que se emplean son de baja magnitud que no revisten potenciales daños.

Eventuales pérdidas de fluidos de los dispositivos son fácilmente removidas empleando elementos absorbentes y recipientes apropiados.

Cuestiones de higiene y seguridad particular y general del ensayo especificadas en el “PROTOCOLO DE ARRANQUE MANUAL DEL LABORATORIO DE FLUIDODINÁMICA”