- DEPARTAMENTO/ÁREA:    LABORATORIO FLUIDODINÁMICA

- CATEDRA: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS Y MÁQUINAS FLUIDODINÁMICAS

- OBJETIVOS:

- Comprobar empíricamente el coeficiente de gasto μ de los vertederos de pared gruesa y delgada disponibles.

- Comparar con los caudales teóricos y los reales obteniendo los coeficientes Cd de gastos/descarga.

- Tomar nota de los valores de altura y caudal que registran los instrumentos.

- Calcular los caudales teóricos correspondientes para cada vertedero a las diferentes alturas registradas.

- MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPOS, ETC…

  - EQUIPOS/INSTRUMENTOS

| NOMBRE | MODELO | CARACTERÍSTICA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba centrífuga | EBARA 3D 65-85/18.5 | Electrobomba centrífuga de 25HP – 35 L/s – 32 m.c.a. | 1 |
| Caudalímetro | Krohne OPTIFLUX1000 | Caudalímetro electromagnético de 0 a 50 L/s | 1 |
| Válvulas mariposa tipo wafer | 2109 11 3" 2109 11 4" | Válvulas manuales tipo mariposa diámetro nominal 80mm y 100mm con graduación | 2 |
| Conducción presurizada. |  | Sistema de conducción presurizado de 3 ramales y retorno. Diseño y construcción propia. | 1 |
| Canal de vidrio. |  | Canal para flujos superficiales. Diseño propio. Construcción en metalúrgica de la zona | 1 |
| Bastidor porta -rejas. |  | Diseño propio. Construcción personal mantenimiento UTN | 1 |
| Rejas laminadoras |  | Rejas laminadoras de flujos turbulentos. Diseño propio. Construcción personal mantenimiento UTN | 1 |
| Recata |  | Bastidor porta-vertederos. Diseño propio. Construcción personal mantenimiento UTN | 1 |
| Vertederos de pared delgada. |  | Diseño propio. Construcción estudiante Facundo Fullana | 5 |
| Vertedero de pared gruesa |  | Diseño y construc. Ing. R.H. Carlos Nardín | 1 |

  - INSUMOS/REACTIVOS

| REACTIVO/INSUMO | FÓRMULA/CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Agua |  | 3000 litros |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Ecuaciones de continuidad, ecuación de Bernoulli, ecuaciones de aforo en canales abiertos y relación de las mismas vistas en clases teóricas y prácticas y evaluadas en parcial previo al presente Ensayo de Laboratorio.

- REFERENCIAS APLICABLES

  - Streeter, Victor L.; Wylie, E. Benjamin; Bedford, Keith W. (2000) - Mecánica de Fluidos - McGraw Hill –

  - Giles, Ronald V. (2005) - Mecánica de los fluidos e hidráulica - Mc Graw Hill

  - Mott, Robert L. Utener, Joseph A. (2015) - Mecánica de los fluidos - Pearson Educación

  - SHAMES, I. H. (1998). MECÁNICA DE FLUIDOS (3a. ed.). BUENOS AIRES: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA.;

  - López-Herrera Sánchez, J. M. (2005) - Mecánica de fluidos: problemas resueltos. -  McGraw-Hill, España.

- METODOLOGÍA

- Comprobar sistema, cañería, vacuómetro, válvulas según lo establecido en PROTOCOLO DE ARRANQUE MANUAL DEL LABORATORIO

- Direccionamiento del caudal hacia el canal.

- Seleccionar un vertedero para el ensayo.

- Regular el caudal de agua mediante variador de velocidad y válvulas del sistema:

  - Primero al mínimo posible para el vertedero seleccionado.

  - Aumentar caudal registrando en cada paso valores de Q y H.

  - Llegar al caudal máximo posible. Son los límites prácticos del sistema y deben calcularse previamente. Puede darse por:

    - Por el caudal disponible en la bomba.

    - Por el tirante generado por el dispositivo de aforo.

  - Finalizar prueba reduciendo el caudal y, de ser necesario, derivando flujo al retorno presurizado hasta que baje el nivel del canal.

  - Cambiar de dispositivo de aforo (vertedero) cuando el nivel bajo lo permita.

  - Reiniciar prueba desde el punto b).

- Una vez finalizados los ensayos apagar electrobomba.

- CUESTIONARIO/ANÁLISIS DE RESULTADOS/CONCLUSIONES

Todos los ensayos son relevados paso a paso con fotografías, listando los datos y medidas observados.

Utilizando planillas de cálculo EXCEL, se aplican las ecuaciones de Bernoulli, los datos de los ensayos, especificando las variables y constantes intervinientes.

Los resultados son presentados, mediante cuadro, gráficos y síntesis de los análisis.

El informe del ensayo debe contener una memoria con el título, objetivo, procedimiento realizado, fotografías, planilla analítica, ecuaciones y cálculo con resultados, gráficas y conclusiones. Serán evaluados los puntos previamente nombrados.

Se debe presentar una tabla para cada vertedero dividida en 3 secciones: valores teóricos esperados (desarrollados en trabajos prácticos previos), valores registrados en ensayo y cálculos con el valor resultantes de Cd.

Graficar Ht = f(Qt) y Hr = f(Qr).

El informe será subido a la plataforma Moodle en la tarea “LAB04 – AFORO EN CANALES ABIERTOS (VERTEDEROS)” bajo las condiciones publicadas en ella, antes de los 14 días de realizado el ensayo, en formato digital (sean documentos de texto y/o planillas).

- CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

  - Elementos De Protección Personal a Utilizar

Guantes de Cuero para protección mecánica en la manipulación de vertederos.

  - Desperdicios Generados

Los fluidos empleados no revisten riesgos.

  - Medidas de Seguridad, Ambientales a Tener en cuenta

Las fuerzas y elementos de los ensayos e instalaciones que se emplean son de baja magnitud que no revisten potenciales daños.

Eventuales pérdidas de fluidos de los dispositivos son fácilmente removidos empleando elementos absorbentes y recipientes apropiados.