La memoria técnica - Ejemplo

La memoria técnica de dimensionamiento es el corazón de la ingeniería. Se detallan los puntos clave que se deben desarrollar para justificar la selección de cada componente:

1. Cálculo del sistema de transporte neumático (aspiración)

No se debe elegir un ventilador "solo a base de criterio". Se deben aplicar las leyes de la mecánica de fluidos:

- Cálculo de Caudal (Q): Determinar cuántos kilos de algodón por hora (kh) o  th se necesita mover y definir la relación aire-sólido.

- Velocidad de Transporte: El algodón requiere una velocidad mínima (aprox. 20-25 m/s) para mantenerse en suspensión y no decantar en la tubería.

- Cálculo de Pérdida de Carga (𝛥P): Sumar las pérdidas por fricción en tuberías rectas y las pérdidas singulares (codos, bifurcaciones, ciclones y la propia resistencia de la masa de algodón).

- Selección del Ventilador: Con el Q y la 𝛥P, se selecciona el ventilador centrífugo (curva de operación) que trabaje en su punto de mayor eficiencia.

2. Selección de motores y transmisiones

- Cálculo de Potencia de Accionamiento: Utilizar la fórmula P=Q∆Pη, donde 𝜂 es el rendimiento global.

- Momento de Inercia: Verificar que el motor tenga el par de arranque suficiente para vencer la inercia del rodete del ventilador.

- Transmisión: Si se usan poleas y correas, se deben dimensionarlas para absorber las vibraciones y permitir ajustes de velocidad mecánica.

3. Dimensionamiento de actuadores neumáticos (inyección)

- Fuerza de Actuación: Calcular la fuerza necesaria para mover las compuertas o válvulas de desvío contra la presión del flujo de aire.

- Consumo de Aire Comprimido: Determinar el caudal de aire que requerirá el sistema de control para dimensionar el compresor o la línea de aire existente.

4. Diseño del tablero eléctrico y canalizaciones

- Cálculo de Conductores: Selección de cables por corriente admisible (norma IRAM/IEC) y por caída de tensión, especialmente si la aspiración está lejos del tablero principal.

- Protecciones: Dimensionamiento de interruptores termomagnéticos, guardamotores y el cálculo de la selectividad para evitar disparos en cascada.

- Corrección de Factor de Potencia: Evaluar si el uso de motores grandes requiere un banco de capacitores para evitar penalizaciones energéticas.

5. Planimetría y modelado (El "Entregable")

- Planos de Conjunto y Detalle: Dibujo técnico en 2D/3D (AutoCAD o SolidWorks) de la disposición de la tubería y soportes.

- Esquemas Unifilares: Diagramas eléctricos normalizados del tablero de potencia y comando.