### CARRERA: INGENIERIA ELECTROMECANICA

ASIGNATURA: ELECTROTECNIA      NIVEL: 3º

ACTIVIDAD CURRICULAR: Resolver los siguientes ejercicios correspondientes para la Unidad 5

- Tema: Fasores

- Construir los diagramas fasoriales y de impedancias y determinar las constantes del circuito para la tensión v = 150sen (5000t + 45º) voltios, y la corriente siguiente, i = 3sen (5000t – 15 º) amperios.

- Construir los diagramas fasoriales y de impedancias y determinar las constantes del circuito para la tensión y la corriente siguiente: v = 311sen (2500t + 170º) voltios, e i = 15.5sen (2500t – 145 º) amperios.

- Siendo f = 500 Hz., determinar el elemento simple que, en serie, con una resistencia R = 25 ohmios, origina un retraso de corriente de 20º. Repetir el problema para un adelanto de 20º.

- A un circuito serie con R= 10 ohm y C = 40 microfaradios se le aplica una tensión v = 500 cos (2500t – 20º) voltios. Hallar la intensidad de corriente i que circula.

- Mediante el diagrama fasorial hallar la suma de las intensidades de corrientes i1= 14.14sen (wt + 13. 2º) amperios e i2= 8.95sen (wt + 121.6º) amperios.

- Hallar la diferencia de las intensidades   i1= 32.6sen (wt - 145º) amperios e i2= 36.2sen (wt - 25º) amperios e i3= 36.2sen (wt + 95º) amperios.

- A un circuito serie RL con R = 5 ohmios y L= 2 mili henrios se le aplica v=150 sen(5000t) voltios. Hallar su impedancia compleja.

- A un circuito serie RC con R = 20 ohmios y C= 5 microfaradios se le aplica v=150 cos (10.000t) voltios. Hallar su impedancia compleja.

- A un circuito serie RL con R = 5 ohmios y L= 4 henrios se le aplica v=150 cos (4t + 42º) voltios. Hallar la intensidad de corriente, la caída de tensión en la resistencia y en el inductor respectivamente y realizar el diagrama de fasores.